Załącznik nr 2

| Pakiet nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Charakterystyka przedmiotu zamówienia |  | Nr. Kat. | Ilość | Cena jednostkowa | VAT |  | Wartość ogółem |  | Wartość ogółem |
|  |  |  |  | szt. | netto |  |  | netto |  | brutto |
| 1 | Kaniule żylne dwuświatłowe |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Parametry techniczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp |  | Cechy przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Parametr graniczny |  | Potwierdzenie spełniania parametru |  |
| 1 |  | Nazwa |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 2 |  | Producent |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 3 |  | Kaniula dwuświatłowa żylno-żylna |  |  |  |  | tak |  |  |  |
| 4 |  | Dostępne rozmiary: 13Fr dla dł. 11cm, 16Fr dla dł. 14cm, 19Fr dla dł. 21cm oraz 20Fr, 23Fr, 27Fr, 31Fr dla dł. 31cm |  |  |  |  | Tak |  |  |  |
| 5 |  | Wykonana z materiału, który łączy trwałość poliuretanu i elastyczność oraz biokompatybilność silikonu. |  |  |  |  | tak |  |  |  |
| 6 |  | Nieprzepuszczalna dla promieni RTG, pomaga w implantacji jak i w przemieszczaniu cewnika |  |  |  |  | tak |  |  |  |
| 7 |  | Wprowadzana do żyły szyjnej wewnętrznej dopasowuje przepływy do naturalnego przepływu ciała, poprzez jednoczesny pobór krwi z SVC i IVC, oraz powrót do prawego przedsionka |  |  |  |  | tak |  |  |  |
| 8 |  | System do wprowadzania kaniuli z prowadnikiem 100cm: • 10 Fr., 12 Fr., 16 Fr., 20 Fr., 24 Fr. Rozszerzacz • 0.038" x 100 cm prowadnik z 10 cm markerami głębokości • 18 ga. Igła • Ostrze skalpela • 10 ml strzykawka |  |  |  |  | tak |  |  |  |
| 9 |  | System do wprowadzania kaniuli z prowadnikiem 200cm: • 10 Fr., 12 Fr., 16 Fr., 20 Fr., 24 Fr., 26 Fr., 30 Fr. Rozszerzacz • 0.038" x 210 cm prowadnik 10 cm markerami głębokości • 18 ga. igła • Ostrze skapela • 10 ml strzykawka |  |  |  |  | tak |  |  |  |
| 10 |  | Minimalny czas użytkowania 30 dni |  |  |  |  | tak |  |  |  |

…………………………………………………………………………………………………

( podpis osoby upoważnionej   do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 2

| Pakiet nr 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Nr. Kat. | Ilość |  | Cena jednostkowa | VAT | Wartość ogółem |  | Wartość ogółem |
|  |  |  | szt. |  | netto |  | netto |  | brutto |
| 1 | zestawy do długoterminowego wspomagania |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Parametry techniczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Cechy przedmiotu zamówienia |  |  | Parametr graniczny |  |  |  | Parametr oferowany |  |
| 1 | Nazwa |  |  | x |  |  |  |  |  |
| 2 | Producent |  |  | x |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestawy kompatybilne z pompą Centri Mag PrimaryConsole |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 4 | Wspomaganie jedno lub dwukomomorowe pracy serca |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 5 | Pozwala na minimum 30-dniowy okres wspomagania |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 6 | Wymagane wyposażenie zestawu -pompa -kaniula napływowa -kaniula odpływowa -zestaw łączników -zestaw drenów --dla dorosłych układ 3/8 cala --dla dzieci układ ¼ cala |  |  | Tak |  |  |  |  |  |

…………………………………………………………………………………………………

( podpis osoby upoważnionej   do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 2

| Pakiet nr 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Nr. Kat. | Ilość | Cena jednostkowa | VAT | Wartość ogółem |  | Wartość ogółem |  |
|  |  |  | szt. | netto |  | netto |  | brutto |  |
| 1 | Oksygenator do procedury ECMO z drenami |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Parametry techniczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Cechy przedmiotu zamówienia |  |  | Parametr graniczny |  |  | Parametr oferowany |  |  |
| 1 | Nazwa |  |  | x |  |  |  |  |  |
| 2 | Producent |  |  | x |  |  |  |  |  |
| 3 | zestaw gotowy do użytku składający się z oksygenatora z wymiennikiem ciepła z wbudowaną w oksygenator pompą centryfugalną; |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 4 | zestaw pokryty powłoką biokompatybilną; |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 5 | głowica pompy centryfugalnej kompatybilna z napędem Cardiohelp; |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 6 | wirnik głowicy bez łożyskowania mechanicznego; |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 7 | zestaw wyposażony w akcesoria niezbędne do wypełniania i odpowietrzania układu; |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 8 | minimalny czas użytkowania 30 dni; |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 9 | wypełnienie oksygenatora maksymalnie280ml; |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 10 | wypełnienie całego zestawu maksymalnie 600ml; |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 11 | przepływ od 0,5 -7 l/min; |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 12 | długość linii min.200cm; |  |  | tak |  |  |  |  |  |
| 13 | zintegrowane cewki do pomiaru saturacji, hemoglobiny i hematokrytu; |  |  | tak |  |  |  |  |  |
| 14 | integrowane czujniki do pomiaru ciśnienia żylnego, tętniczego wewnętrznego temperatury żylnej i tętniczej; |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 15 | termin ważności minimum 24 miesiące |  |  | Tak |  |  |  |  |  |

…………………………………………………………………………………………………

( podpis osoby upoważnionej   do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 2

| Pakiet nr 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Nr. Kat. | Ilość | Cena jednostkowa |  | VAT | Wartość ogółem | Wartość ogółem |
|  |  |  | szt. | netto |  |  | netto | brutto |
| 1 | Zestaw do autotransfuzji ( zestaw do odwirowywania krwi odsysanej z pola operacyjnego i krążenia pozaustrojowego) |  | 500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Pojemnik na krew odessaną z pola operacyjnego wraz zestawem drenów do odsysania i próżni. |  | 700 |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do odwirowywania krwi z zestawem drenów |  | 300 |  |  |  |  |  |
| razem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametry techniczne ad.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Cechy przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny |  |  | Potwierdzenie spełniania parametru |  |  |  |
| 1 | Nazwa | x |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Producent | x |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do odwirowywania z głowicami do wyboru o pojemności 55/125/175/225 ml. kompatybilne z urządzeniami XTRA | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pojemnik na krew odsysaną z pola operacyjnego. | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw drenów do pobierania krwi odsysanej, | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw drenów niezbędnych do podłączenia pojemnika z głowicą i oksygenatorem. | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pojemnik na krew odwirowaną o pojemności 1000 ml. | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne. | tak |  |  |  |  |  |  |
| Parametry techniczne ad.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Cechy przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny |  |  | Parametr oferowany |  |  |  |
| 1 | Nazwa | x |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Producent | x |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pojemnik na krew odessaną z pola operacyjnego o pojemności 4 litry i filtrze 40 mikronów zestawem drenów do odsysania, próżni, podawania antykoagulantu przez wmontowany aparat kroplówkowy | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Tworzywo apyrogenne i nietrombogenne | Tak |  |  |  |  |  |  |
| Parametry techniczne ad.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Cechy przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny |  |  | Parametr oferowany |  |  |  |
| 1 | Nazwa | x |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Producent | x |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do odwirowywania z głowicami do wyboru o pojemności 55/125/175/225 ml. kompatybilne z urządzeniami XTRA i zestawem drenów | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pojemnik na krew odwirowaną o pojemności 1000ml | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pojemnik na odpady o pojemności 10 l | tak |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………………………………………………………………

( podpis osoby upoważnionej   do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 2

| Pakiet nr 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Nr. Kat. | Ilość | Cena jednostkowa |  | VAT | Wartość ogółem | Wartość ogółem |
|  |  |  | szt. | netto |  |  | netto | brutto |
| 1 | Zestaw do autotransfuzji ( zestaw do odwirowywania krwi odsysanej z pola operacyjnego i krążenia pozaustrojowego) |  | 300 |  |  |  |  |  |
| 2 | Pojemnik na krew odessaną z pola operacyjnego wraz zestawem drenów do odsysania i próżni. |  | 500 |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw drenów do odsysania krwi z pola operacyjnego oraz dreny do podłączenia próżni |  | 500 |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw do odwirowywania krwi z zestawem drenów |  | 250 |  |  |  |  |  |
| razem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametry techniczne ad.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Cechy przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny |  |  | Potwierdzenie spełniania parametru |  |  |  |
| 1 | Nazwa | x |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Producent | x |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do odwirowywania z głowicami do wyboru o pojemności 55/125/175/225 ml kompatybilne z urządzeniami Electa | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pojemnik na krew odsysaną z pola operacyjnego. | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw drenów do pobierania krwi odsysanej, | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw drenów niezbędnych do podłączenia pojemnika z głowicą i oksygenatorem. | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pojemnik na krew odwirowaną o pojemności 1000 ml. | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Tworzywo apyrogenne i nietrombogenne. | tak |  |  |  |  |  |  |
| Parametry techniczne ad.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Cechy przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny |  |  | Parametr oferowany |  |  |  |
| 1 | Nazwa | x |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Producent | x |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pojemnik na krew odessaną z pola operacyjnego o pojemności 4 litry i filtrze 40 mikronów zestawem drenów do odsysania, próżni, podawania antykoagulantu przez wmontowany aparat kroplówkowy | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Tworzywo apyrogenne i nietrombogenne | Tak |  |  |  |  |  |  |
| Parametry techniczne ad.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Cechy przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny |  |  | Parametr oferowany |  |  |  |
| 1 | Nazwa | x |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Producent | x |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw drenów umożliwiających podłączenie pojemnika z ssakiem w polu operacyjnym oraz podawania antykoagulantu przez wmontowany aparat kroplówkowy | tak |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Tworzywo apyrogenne i nietrombogenne | tak |  |  |  |  |  |  |
| Parametry techniczne ad.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Cechy przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny |  |  | Parametr oferowany |  |  |  |
| 1 | Nazwa | x |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Producent | x |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do odwirowywania z głowicami do wyboru o pojemności 55/125/175/225 ml kompatybilne z urządzeniami Electa i zestawem drenów | tak |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pojemnik na krew odwirowaną o pojemności 1000ml | tak |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pojemnik na odpady o pojemności 10 l | tak |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………………………………………………………………

( podpis osoby upoważnionej   do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 6

Formularz cenowy

Oferowane ceny na poszczególne pakiety w przetargu na  dostawę jednorazowego sprzętu medycznego dla potrzeb Bloku Operacyjnego  wynoszą :

- Pakiet nr 1

Cena brutto :  ......................................

Słownie       :  .................................................................................................

- Pakiet nr 2

Cena brutto :  ......................................

Słownie       :  .................................................................................................

- Pakiet nr 3

Cena brutto :  ......................................

Słownie       :  .................................................................................................

- Pakiet nr 4

Cena brutto :  ......................................

Słownie       :  .................................................................................................

- Pakiet nr 5

Cena brutto :  ......................................

Słownie       :  .................................................................................................

- Termin płatności oferowany przez Wykonawcę dla Zamawiającego

wynosi 30 dni.

…………………………………………….

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)