Załącznik nr 3 a

do §5 pkt. 1.2 Regulaminu gospodarowania środkami publicznymi

o wartości szacunkowej do 30 000 euro netto

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Procedura udzielenia zamówienia publicznego poniżej kwoty 30.000 euro  netto

zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

- Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Dział ………………………………….

ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze

tel./fax. ……………………………….

- Nazwa przedmiotu zamówienia

MODERNIZACJA SYSTEMU AV

Wymagania związane z wykonaniem:

Zgodnie z załącznikiem – załącznik nr 1

- Oferta.

Ofertę należy złożyć na Formularzu Oferty (załącznik nr 1) w formie pisemnej w terminie do dnia 27/01/2020 r do godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. w budynku medyczno-administracyjnym „B” Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, mieszczącego się przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, w Dziale Zaopatrzenia, Gospodarki Magazynowej i Transportu (pokój nr 2B3). lub drogą elektroniczną mailem na adres mailowy s.jankowska@sccs.pl oraz e.cybulska@sccs.pl. (skany) lub faxem  na nr 32/278-43-35 Formularz oferty musi być wypełniony, podpisany i opieczętowany (pieczątką firmową  i imienną) przez osobę/y uprawnioną/e   do reprezentowania Wykonawcy.

  - Do oferty należy załączyć:

    - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie                            do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu                        do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej

    - zaakceptowane Istotne Warunki Zamówienia

    - na wezwanie Zmawiającego próbki przedmiotu zamówienia

  - Kryterium wyboru oferty: 100% cena/inne …………………..* (niepotrzebne skreślić)

- Tryb postępowania:

1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o przyjęciu lub nieprzyjęciu oferty                             w terminie do 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert – zamieszczając wynik postępowania na stronie internetowej szpitala.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu składania ofert lub zmiany warunków zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wybrania żadnej ze złożonych ofert.

- W razie nieprzyjęcia oferty Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Zatwierdzam:

……………………………………

(podpis Kierownika Zamawiającego)

Pieczęć Wykonawcy

ącznik nr 3 b

do §5 pkt. 1.2 Regulaminu gospodarowania środkami publicznymi

o wartości szacunkowej do 30 000 euro netto

FORMULARZ OFERTY

Część B (wypełnia Wykonawca)

I. Nazwa i adres WYKONAWCY:

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

nr telefonu ……………………………………………………….

NIP : ……………………………………………………………..

- Nazwa przedmiotu zamówienia:

MODERNIZACJA SYSTEMU AV

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:

- Wartość netto ……………………………… zł

- Wartość brutto …………………………….. zł

- Podatek VAT …………. %, ……………… zł

- Deklaruję ponadto:

  - Termin płatności: (min 30 dni)  ……..…….dni

  - Okres gwarancji: ……………………..(min. 24 m-cy)

  - Termin wykonania zamówienia do 2 tygodni od podpisania umowy

- Oświadczam, że:

-       akceptujemy projekt umowy*/ istotne postanowienia umowy* (*niepotrzebne skreślić)

- 	po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnosimy do niego zastrzeżeń,

-	w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w Formularzu Oferty, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

-       termin związania z ofertą wynosi 30 dni

5.      Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………

Data……………………………..				………………………………

Podpis i pieczątka Wykonawcy

SCCS/06/2019

PAKIET I

MODERNIZACJA SYSTEMU AV

| l.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | NR KAT | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Wartość ogólna brutto | Cena jed. netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projektor multimedialny laserowy WUXGA 8000 lumenów (przyjęta odległość projekcyjna to 3,9 m) model: PX803UL |  | 1 Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Obiektyw do projektora multimedialnego model: NP31ZL |  | 1 Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ekran projekcyjny elektryczny z napinaczami model: Tensioned Elpro Large Electrol 16:10 450 cm |  | 1 Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Procesor grafiki model: HD-WP-4K-401-C |  | 1 Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Materiały pomocnicze |  | 1 Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Okablowanie |  | 1 Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Dostawa, wykonanie prac |  | 1 Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Przerobienie instalacji elektrycznej i instalacji sygnałowej |  | 1 Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Programowanie i konfiguracja systemu |  | 1 Szt. |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto			………………………………………….

Wartość brutto			…………………………………………..

…………………………………………							           podpis osoby upoważnionej

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Przedmiot zakupu: MODERNIZACJA SYSTEMU AV NA AULI IM. PROF. ZBIGNIEWA RELIGI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Miejsce przeznaczenia: Aula im. Prof. Zbigniewa Religi budynek B |  |  |  |  |
| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Parametr oceniany | Wartość oferowana |
| I | Informacje ogólne |  |  |  |
|  | Producent | Podać | Bez oceny |  |
|  | Nazwa i typ aparatu | Podać | Bez oceny |  |
|  | Rok produkcji: min. 2019, sprzęt fabrycznie nowy | Tak | Bez oceny |  |
| II | Projektor multimedialny |  |  |  |
|  | Rodzaj źródła światła: Laser | Tak | Bez oceny |  |
|  | Rozdzielczość natywna: Minimum WUXGA - 1920x1200 pikseli | Tak | Bez oceny |  |
|  | Jasność minimum 8 000 ANSI Lumenów | Tak | Bez oceny |  |
|  | Kontrast na poziomie minimum: 10 000:1 | Tak | Bez oceny |  |
|  | Żywotność źródła światła: Nie mniejsza niż 20 000h (do połowy jasności) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Elektryczna regulacja obiektywu | Tak | Bez oceny |  |
|  | Wbudowana funkcja przesuwania obiektywu | Poziomo min. +/- 15% Pionowo min. +50%/-30% | Bez oceny |  |
|  | Poziom głośności nie większy niż 40dB | Tak | Bez oceny |  |
|  | Wbudowana funkcja korekcji obrazu min. +/-40° w poziomie i pionie | Tak | Bez oceny |  |
|  | Wymagane złącza wideo w ilości minimum: 1x D-SUB 1x HDBaseT 1x HDMi (HDCP) 1 x RJ45 | Tak | Bez oceny |  |
|  | Waga nie większa niż 32 kg | Tak | Bez oceny |  |
|  | Tryb zapewniający jednakową jasność obrazu, przez cały okres życia źródła światła | Tak | Bez oceny |  |
|  | Wbudowana symulacja standardu DICOM | Tak | Bez oceny |  |
|  | Funkcjonalność zarządzania za pomocą przeglądarki oraz oprogramowania dostarczanego przez producenta projektora | Tak | Bez oceny |  |
|  | Uchwyt do projektora dopasowany do odległości projekcyjnej | Tak | Bez oceny |  |
| III | Obiektyw do projektora |  |  |  |
|  | Współczynnik projekcji w zakresie minimum: 0.78 - 0.90 :1 | Tak | Bez oceny |  |
|  | Ogniskowa obiektywu o zakresie minimum 11.5 - 14.0 mm | Tak | Bez oceny |  |
|  | Obiektyw dedykowany do oferowanego modelu projektora multimedialnego | Tak | Bez oceny |  |
| IV | Ekran projekcyjny |  |  |  |
|  | Ekran projekcyjny zmotoryzowany, wyposażony fabrycznie w napinacze | Tak | Bez oceny |  |
|  | Proporcje powierzchni projekcyjnej ekranu dopasowane do modelu zaoferowanego projektora | Tak | Bez oceny |  |
|  | Widzialna powierzchnia robocza ekranu o wymiarach minimum 275 cm x 440 cm | Tak | Bez oceny |  |
|  | Współczynnik odbicia powierzchni projekcyjnej (gain): 1,0 | Tak | Bez oceny |  |
|  | Kąty widzenia obrazu: nie mniejszy niż 120° | Tak | Bez oceny |  |
|  | Pobór mocy podczas pracy silnika ekranu nie większy niż 180 Watów | Tak | Bez oceny |  |
|  | Obudowa stalowa galwanizowana o wymiarach profilu nie większych niż 25 x 30 cm, pomalowana na kolor biały | Tak | Bez oceny |  |
|  | Powierzchnia projekcyjna cechująca się odpornością ogniową (klasy B2) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Ekran musi posiadać certyfikat GreenGuard (dotyczący standardu emisji szkodliwych związków chemicznych dla materiałów budowlanych, wykończeń i mebli) | Tak | Bez oceny |  |
| V | Procesor grafiki |  |  |  |
|  | Procesor umożliwiający jednoczesną prezentację na ekranie projekcyjnym obrazu z dwóch niezależnych źródeł o rozdzielczości 4K każde | Tak | Bez oceny |  |
|  | Możliwość pracy w trybach obrazu: Automatyczny, Obraz typu widok poczwórny (quad view) Obraz obok obrazu (side-by-side) Obraz w obrazie (PIP) Tryb wyświetlania pełnoekranowy | Tak | Bez oceny |  |
|  | Procesor musi zostać zintegrowany i być kompatybilny z istniejącym u Zamawiającego systemem audiowizualnym | Tak | Bez oceny |  |
|  | Procesor musi posiadać złącza w ilości minimum: 4 x HDMI wejście 4 x USB wejście 1 x HDMI wyjście 1 x HDBT wyjście 1 x audio wyjście 1 x RJ45 1 x RS-232 | Tak | Bez oceny |  |
|  | Możliwość sterowania procesorem za pomocą portu RS-232 | Tak | Bez oceny |  |
|  | Możliwość nadawania każdemu z wejść własnej nazwy wyświetlanej (etykietki) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Wbudowana funkcjonalność de-embedera audio | Tak | Bez oceny |  |
|  | Wbudowany na panelu frontowym ekran ułatwiający obsługę | Tak | Bez oceny |  |
|  | Możliwość konfiguracji urządzenia za pomocą przeglądarki internetowej | Tak | Bez oceny |  |
| VI | Materiały pomocnicze |  |  |  |
| 1 | Dostawa i montaż niezbędnych materiałów potrzebnych do wykonania instalacji takich jak: uchwyty, kołki, rurki itp. | Tak | Bez oceny |  |
| VII | Okablowanie |  |  |  |
|  | Wykonanie i dostarczenie niezbędnego okablowania transmisyjnego w technologii i kategorii zgodnej z obowiązującą u Zamawiającego | Tak | Bez oceny |  |
|  | Wykonanie i dostarczenie niezbędnego okablowania elektrycznego wraz elementami pasywnymi | Tak | Bez oceny |  |
|  | Wykonanie i dostarczenie pozostałego okablowanie potrzebnego do wykonania przedmiotu zamówienia | Tak | Bez oceny |  |
| VIII | Modyfikacja instalacji |  |  |  |
| 1 | W przypadku wystąpienia potrzeby wykonania instalacji elektryczne należy ją dostosować do nowo zainstalowanych urządzeń. | Tak | Bez oceny |  |
| IX | Programowanie, konfiguracja i uruchomienie systemu |  |  |  |
|  | Należy przeprogramować system centralnego sterowania oraz system przesyłania obrazu ze Szpitala w tym sal operacyjnych do Auli. | Tak | Bez oceny |  |
|  | Do oprogramowania muszą zostać zaimplementowane oraz wdrożone nowe urządzenia, a system nie może stracić swojej obecnej funkcjonalności (Zamawiający nie posiada kodów źródłowych do systemu) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Konfiguracja nowego rozwiązania musi być przeprowadzona zgodnie z wytycznymi Zamawiającego tj.: wykonanie odpowiedniej grafiki, funkcjonalności związanej z wyświetlaniem obrazu itp. | Tak | Bez oceny |  |
|  | System należy przetestować i uruchomić według wytycznych Zamawiającego. Testy i uruchomienia należy przeprowadzić we wskazanych terminach. O terminach i ilości testów decyduje Zamawiający. | Tak | Bez oceny |  |
| X | Dostawa, wykonanie prac |  |  |  |
|  | Wykonawca ma obowiązek wykonać wszystkie prace i dostawy związane z przedmiotem zamówienia | Tak | Bez oceny |  |
|  | Należy wykonać dokumentację powykonawczą (rewizję do istniejącej dokumentacji) w formie papierowej i elektronicznej z uwzględnieniem wszystkich istniejących już połączeń instalacji audio-visual | Tak | Bez oceny |  |
| XI | Pozostałe |  |  |  |
|  | Zagwarantowanie dostępności części przez minimum 8 lat od dostawy | Tak, oświadczenie załączyć do umowy | Bez oceny |  |
|  | Wykonanie prac instalacyjnych wg indywidualnych wymagań Zamawiającego i uruchomienie | Tak | Bez oceny |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące przez autoryzowany serwis (podać okres) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Instrukcja w języku polskim (dostawa z urządzeniem) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Szkolenie personelu z zakresu obsługi i eksploatacji aparatu | Tak | Bez oceny |  |
|  | Szkolenie pracowników Pracowni Elektroniki Medycznej Zamawiającego | Tak | Bez oceny |  |
|  | W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych (zawartych w cenie oferty) niezbędnych do wykonania przeglądu, obejmujący naprawy w pełnym zakresie zgodnie z kartą gwarancyjną; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | Tak | Bez oceny |  |
|  | Częstotliwość przeglądów | Podać i opisać | Bez oceny |  |
|  | Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych | Podać i opisać (jeśli występuje możliwość gromadzenia danych osobowych należy podać ich rodzaj, sposób oraz miejsce) | Bez oceny |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – do 24 godz. (w dni robocze), czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw maks. 7 dni roboczych, czas wykonania napraw, w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów maks. 14 dni roboczych | Tak | Bez oceny |  |
|  | Przedłużenie okresu gwarancji następuje o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia | Tak | Bez oceny |  |
|  | Broszury techniczne, instrukcje, foldery potwierdzające spełnienie wymagań | Tak, załączyć do oferty | Bez oceny |  |

## 03/2020					                      			 ZU

## PROJEKT UMOWA NR		  /	  	/EZ/2020

Umowa zawarta w dniu ………………….. w Zabrzu na wykonanie modernizacji systemu AV

ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą: 41-800 Zabrze,                        ul. M. C. Skłodowskiej 9, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wydział X Gospodarczy KRS pod nr 0000048349, NIP 6482302807

zwanym dalej „Zamawiającym”

reprezentowanym przez:

1.Dyrektora ds. Ekonomiczno – Administracyjnych             Bożena Duda

a

Zwanym dalej „Wykonawcą” w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty  -  została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1.Wykonawca zobowiązany jest do wykonanie modernizacji systemu AV według formularza cenowego załącznik  nr 1 do umowy.

2.Realizacja umowy w terminie do 2 tygodni od podpisania umowy..

3.Zamawiający nabywa przedmiot zamówienia od Wykonawcy  w asortymencie dopuszczonym do obrotu.

§ 2

1. Wykonanie modernizacji systemu AV w ilości i asortymencie podanym                     w załączniku do umowy.

2.Strony ustalają, że miejscem wykonania modernizacji systemu AV jest Aula im. Prof. Zbigniewa Religi znajdująca się w siedzibie Zamawiającego.

3.Przyjęcie towaru musi być poprzedzone sprawdzeniem ilościowo – asortymentowym towaru, którego dokona Pracownik Pracowni Elektroniki Medycznej.

4. Wykonanie modernizacji systemu AV nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 3

Wartość umowy netto i brutto – zawiera należny podatek VAT wynosi;

Pakiet nr I

Netto		………………… PLN

Brutto		………………… PLN

Słownie; ……………………………………….

Cena przedmiotu umowy obejmuje w szczególności;

- koszty sprzedaży z uwzględnieniem wymaganych podatków, opłat  i należności celnych (cło w przypadku sprowadzenia przedmiotu zamówienia z krajów spoza Unii Europejskiej)

- koszty uzyskania wymaganych przepisami powszechnie obowiązujących certyfikatów, zezwoleń, licencji, atestów i innych dokumentów niezbędnych                     do obrotu przedmiotem umowy.

- faktura musi zawierać następujące elementy; numer serii, data ważności numer katalogowy,

§ 4

Zapłata za wykonanie modernizacji systemu AV nastąpi na podstawie faktury  VAT poleceniem przelewu na konto dostawcy w ciągu ………. dni od daty otrzymania faktury.

§ 5

Reklamacje jakościowe i ilościowe są wnoszone do Wykonawcy;

- Niezwłocznie po dostawie w przypadku widocznych wad i braków                                    z zaznaczeniem uwag Zamawiającego na liście przewozowym

- Niezwłocznie po dostawie w przypadku wad widocznych po otwarciu opakowania Zamawiający zawiadamia Wykonawcę

§ 6

Wykonawca zapłaci kupującemu karę umowną:

1.	za opóźnienie w wykonaniu dostawy 20,00 złoty brutto za każdy dzień opóźnienia  w wykonaniu przedmiotu umowy.

2.	za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z winy  Wykonawcy 10 % wartości umowy brutto.

3.	Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

4. Do końca obowiązywania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia        od umowy w części lub w całości w przypadku nienależytego wykonania umowy.

5. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wartości umowy brutto.

§ 7

- Zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy mogą wystąpić jedynie w formie pisemnej.

- W przypadku gdy z przyczyn niezawinionych przez Dostawcę nie jest możliwe dostarczenie produktu stanowiącego przedmiot umowy ( wg nazwy handlowej ) Dostawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o tym fakcie i wyjaśnić w/w niemożliwość. Zamawiający ma prawo oceny wyjaśnienia dostawcy i stosownie do tej oceny może zażądać bądź dostarczenia przedmiotu umowy bądź dostarczenia preparatu posiadającego takie same jak przedmiot umowy parametry techniczne.

- W przypadku gdy z przyczyn niezawinionych przez Dostawcę nie jest możliwe dostarczenie produktu w opakowaniu zaoferowanym przez Dostawcę, Dostawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o tym fakcie i wyjaśnić                             w/w niemożliwość. Zamawiający ma prawo oceny wyjaśnienia dostawcy i stosownie do tej oceny może zażądać bądź dostarczenia przedmiotu umowy w zaoferowanym opakowaniu bądź dostarczenia przedmiotu umowy w innym dostępnym na rynku opakowaniu.

- Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia ceny przedmiotu umowy  dokonanej przez producenta lub dystrybutora.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 9

Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane                   będą w Sądzie Powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Zamawiający zabrania bez jego pisemnej zgody na przekazanie komukolwiek swoich zobowiązań płatniczych w stosunku do Wykonawcy dotyczy należności głównych  jak i odsetek.

§ 11

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

WYKONAWCA								ZAMAWIAJĄCY