98/2022									   Załącznik nr 3 a

do §5 pkt. 1.2 Regulaminu gospodarowania środkami publicznymi

o wartości szacunkowej do 130 000 zł netto

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Procedura udzielenia zamówienia publicznego poniżej kwoty 130 000 zł netto

- Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU

Dział Zaopatrzenia, Gospodarki Magazynowej i Transportu

ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze

tel. 32/278-43-35

- Nazwa przedmiotu zamówienia

SPRZĘT MEDYCZNY DLA POTRZEB ODDZIAŁU REHABILITACJI

wymagania związane z wykonaniem: - zgodnie z załącznikiem nr 1

- Oferta.

  - Ofertę należy złożyć na Formularzu Oferty (załącznik nr 1) w formie pisemnej w terminie                                        do dnia 30/12/2022 r do godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. w budynku medyczno-administracyjnym „B” Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, mieszczącego się przy                                            ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, w Dziale Zaopatrzenia, Gospodarki Magazynowej i Transportu (pokój nr B3).  lub drogą elektroniczną na adres s.jankowska@sccs.pl; e.cybulska@sccs.pl (skany)

Formularz oferty musi być wypełniony, podpisany i opieczętowany (pieczątką firmową i imienną)    przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, bądź podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  - Do oferty należy załączyć:

    - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej;

    - Zaakceptowane Istotne Warunki Zamówienia;

    - Na wezwanie Zamawiającego próbki przedmiotu zamówienia

- Podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 7 ustawy                                                              z dnia 13 Kwietnia 2022 r  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji       na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (dz. u. z 202r  poz. 835)

  - Kryterium wyboru oferty: 100% cena/inne …………………..* (niepotrzebne skreślić)

- Tryb postępowania:

1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o przyjęciu lub nieprzyjęciu oferty w terminie do 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert – zamieszczając wynik postępowania na stronie internetowej szpitala.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu składania ofert lub zmiany warunków zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wybrania żadnej                                 ze złożonych ofert.

- W razie nieprzyjęcia oferty Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w stosunku                  do Zamawiającego.

Zatwierdzam:

……………………………………

(podpis Kierownika Zamawiającego)

Pieczęć Wykonawcy

łącznik nr 3 b

do §5 pkt. 1.2 Regulaminu gospodarowania środkami publicznymi

o wartości szacunkowej do 130 000 zł netto

FORMULARZ OFERTY

Część B (wypełnia Wykonawca)

I. Nazwa i adres WYKONAWCY:

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

nr telefonu ……………………………………………………….

NIP : ……………………………………………………………..

- Nazwa przedmiotu zamówienia:

SPRZĘT MEDYCZNY DLA POTRZEB ODDZIAŁU REHABILITACJI

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:

PAKIET I

- Wartość netto ……………………………… zł

- Wartość brutto …………………………….. zł

- Podatek VAT …………. %, ……………… zł

- Deklaruję ponadto:

  - Termin płatności: ……..…….(min 60 dni)dni

  - Okres gwarancji: ……………………..(min. 24 m-ce)

  - Termin wykonania zamówienia 14 dni od podpisania umowy

- Oświadczam, że:

- akceptujemy projekt umowy*/ istotne postanowienia umowy* (*niepotrzebne skreślić)

- po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnosimy do niego zastrzeżeń,

- w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w Formularzu Oferty, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

-  termin związania z ofertą wynosi 30 dni

5. 	……………………………………………………………………………………………..

6.        …………………………………………………………………………………………….

7.      Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

Data……………………………..						………………………………

Podpis i pieczątka Wykonawcy

PAKIET I

DOSTAWA; SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA POTRZEB ODDZIAŁU REHABILITACJI

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nr kat. | Jm. | ilość | cena jedn. netto | Vat | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cykloergometr |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 2 | Bieżnia |  | Szt. | 1 |  |  |  |
| 3 | Ergospirometr wraz z oprogramowaniem |  | Szt. | 1 |  |  |  |

Wartość netto				………………………………………….

Wartość brutto			…………………………………………..

………………………………

podpis osoby upoważnionej

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CYKLOERGOMETR

- Cykloergometr współpracujący z systemem do badań wysiłkowych oraz systemem                            do rehabilitacji kardiologicznej, posiadający:

- regulację obciążenia w zakresie od 25 do 1001 W.

- możliwość dostosowania tempa jazdy do indywidualnych predyspozycji pacjenta

- wbudowany moduł EKG – 12 standardowych odprowadzeni w trybie diagnostycznym lub 2 odprowadzenia w trybie treningowym, prędkość zapisu 25/50/100 mm/s oraz czułością 2,5/5/10/20 mm/mV. Posiadający filtry cyfrowe

- tryb pracy ciągły lub ciągły z przerywanym obciążeniem

- w wyposażeniu standardowym cykloergometr powinien posiadać kabel                               do transmisji danych, instrukcje użytkownika, kabel pacjenta do systemu wysiłkowego oraz rehabilitacji kardiologicznej, zasilacz sieciowy, kabel sieciowy

- urządzenie powinno posiadać certyfikaty CE 0197, EN ISO 13485, MDD/93/42/EEC

- cykloergometr powinien spełniać normy bezpieczeństwa EN 60601-1, kompatybilność elektromagnetyczną EN 60601-2. Klasa urządzenia medycznego, rodzaj ochrony przed pożarem elektrycznym, klasyfikację urządzenia treningowego

BIEŻNIA

- Bieżnia współpracujący z systemem do badań wysiłkowych oraz systemem do rehabilitacji kardiologicznej, posiadająca:

- Prędkość taśmy regulowana od 0 do 20 km/h

- Kąt pochylenia regulowany od 0% do 25%

- Wyłącznik bezpieczeństwa ryglowany, zatrzymuje bieg taśmy

- Funkcja ZERO START

- Wbudowany moduł EKG o następujących parametrach: 12 standardowych odprowadzeń w trybie diagnostycznym, 2 odprowadzenia w trybie treningowym, Czułość 2,5/5/10/20 mm/mV, Przesuw 25/50/100 mm/s, cyfrowe filtry 25 Hz, 35Hz, 50Hz, cyfrowy filtr linii izoelektrycznej, sterowanie z wykorzystaniem komputera poprzez port RS-232, waga pacjenta przynajmniej do 180 kg

- urządzenie powinno posiadać certyfikaty CE 0197, EN ISO 13485, MDD/93/42/EEC

- bieżnia powinna spełniać normy bezpieczeństwa EN 60601-1, kompatybilność elektromagnetyczną EN 60601-2. Klasa urządzenia medycznego, rodzaj ochrony przed pożarem elektrycznym, klasyfikację urządzenia treningowego

ERGOSPIROMETR WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

- Ergospirometr posiadający możliwość wykonania badania ergospirometrycznego                                z wykorzystaniem cykloergometru  lub bieżni z obserwacją i rejestracją przebiegów                        EKG z 12 odprwadzeń, ciągłym pomiarem i obrazowaniem na wykresach parametrów oddechowych posiadający:

- sterowanie obciążeniem cykloergometru i bieżni według standardowych protokołów przeznaczonych do badań wysiłkowych.

- możliwość definiowania własnych protokołów

- prezentację wyliczonych parametrów rejestrowanego sygnału EKG podczas badań wysiłkowych na ekranie monitora w oprogramowaniu w celu diagnostyki stanu badanego pacjenta

- prezetację parametrów: rytm pracy serca HR; ST poziom i nachylenie dla każdego odprowadzenia; wartość MET i ilość pobudzeń VE/minutę; wykryte arytmie pracy serca,automatyczna korekcja BTPS

- monitoring wyliczonych parametrów podczas badania: częstość rytmu; poziom                            i nachylenie odcinka ST w 12 odprowadzeniach; arytmie komorowe; V02 - wielkość pochłaniania tlenu w L/min i mL/min/kg; MET - metaboliczny ekwiwalent obciążenia; VE - wentylacja minutowa wydechowa w L/min; BF - ilość odechów w l/min; VC02 - ilość wydychanego dwutlenku węgla w L/min; RER - współczynnik wymiany oddechowej w powietrzu wydechowym; 02 pulse - tętno tlenowe w mL/ud; VE/VC02, PETC02 w mmHg; RPE - skala odczuwalnego wysiłku wg. Borga; VE/V02 - równoważnik wentylacyjny dwutlenku węgla; PET02 - ciśnienie parcjalne C02 w powietrzu późnowydechowym w mmHg; HR - tętno w bpm; SP02 - nasycenie tlenem hemoglobiny we krwi tętniczej; WR - wartość zadanego obciążenia dla cykloergometru w watach

- monitoring wyliczonych parametrów podczas badania: V - prędkość pasa w bieżni                      w km/h; Incl - nachylenie bieżni w %; eMET - wartość estymowana ekwiwalentu metabolicznego, fazy badania ergospirometrycznego: obserwacja - stabilizacja parametrów, pomiar i rejestracja parametrów spoczynkowych, faza obciążania wysiłkiem, faza regeneracji

- obrazowanie trendów V02, VC02, WR, HR, VE, VE/VC02, 02 pulse, RER - określenie progów wentylacyjnych

- prezentację zapisu EKG w kilku różnych trybach (3,6 lub 12 odprowadzeń)

- prezentację wyników analizy EKG w postaci trendów, histogramów, wykresów 3D

- sygnalizację przekroczenia zadanych parametrów: częstość rytmu, poziom                                          ST - sygnalizacja wykrycia arytmii komorowych, szybka i łatwa zmiana parametrów prezentacji zapisu EKG - przesuw, wzmocnienie, kilka rodzajów filtrów umożliwiających eliminacje zakłóceń przebiegu EKG - możliwość konfiguracji oprogramowania                             w zależności od wymagań użytkownika, możliwość porównania zmian w kształcie krzywej EKG, definiowanie własnych protokołów badań wysiłkowych

- możliwość rejestracji spoczynkowych zapisów EKG, drukowanie sygnału                                         EKG i raportów z badań wysiłkowych i ergospirometrycznych na drukarce laserowej dołączonej do systemu

- kalibracja przepływu i zawartości 02 i C02, manualna analiza i interpretacja danych                   w zestawieniu 9 trendów według wykresów Wassermana

- magazyn pacjentów z ich danymi personalnymi i badaniami, pełna archiwizacja wykonanych badań, przeglądanie badań z archiwum

- Pomiar przepływu - rodzaj pracy: urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej - rodzaj kanałów: pomiar przepływu, pomiar stężenia gazów interfejsy: 	Host, USB Device, zasada pomiaru przepływu: pomiar ciśnienia w głowicy pneumotachometrycznej zakres pomiaru przepływu: +/- 18 1/s (BTPS), dokładność pomiaru przepływu:                               +/- 5% lub +1- 0,2 1/s, zakres pomiaru objętości: 0,5 - 8 1, dokładność pomiaru objętości: +/- 3% lub +/- 0,05 1, metoda pomiaru czasu zero: wsteczna ekstrapolacja krzywej objętość-czas, rezystancja głowicy pomiarowej: < 1 ,5 cmH20/l/s                                     dla przepływów z zakresu 0 - 18 lis

- Pomiar CO2- zasada działania: NDIR (Infrared Absorption Spectroscopy), zakres pomiarowy: 0...80 mmHg C02 przy ciśnieniu powietrza 760 mmHg, zasada działania

- Pomiar O2 -Paramagnetyczna (Pm), zakres pomiarowy 0-100%

- Akcesoria: maska medium, maska small, pasek maski medium, głowica pneumotachometryczna, przewód powietrzny, przewód powietrzny, filtr powietrza, moduł pulsoksymetryczny Sp02 (USB) czujnik pulsoksymetryczny dla dorosłych, butla z gazami wzorcowymi: 5% C02, 16% 02, 74,1% N2, regulator o stałym przepływie, komora wyrównawcza gazów kalibracyjnych, spirometryczna strzykawka kalibracyjna, instrukcja użytkowania

- urządzenie powinno posiadać certyfikaty CE 0197, EN ISO 13485, MDD/93/42/EEC

- ergospirometr powinien spełniać normy bezpieczeństwa EN 60601-1, kompatybilność elektromagnetyczną EN 60601-2. Klasa urządzenia medycznego, rodzaj ochrony przed pożarem elektrycznym, klasyfikację urządzenia treningowego

………………………………

podpis osoby upoważnionej

## 98/22					                      					 	ZM

## PROJEKT UMOWY NR		  /	  	/EZ/ZM/2022

Umowa zawarta w dniu ………………….. w Zabrzu na dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Rehabilitacji

ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą: 41-800 Zabrze, ul. M. C. Skłodowskiej 9, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wydział X Gospodarczy KRS pod nr 0000048349, NIP 6482302807

zwanym dalej „Zamawiającym”

reprezentowanym przez:

1.Dyrektora ds. Ekonomiczno – Administracyjnych             Bożena Duda

a

Zwanym dalej „Wykonawcą” w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty  -  została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1.Wykonawca zobowiązany jest do sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Rehabilitacji według formularza cenowego załącznik  nr 1 do umowy.

2.Realizacja przedmiotu zamówienia w ciągu 14 dni od podpisania umowy.

3.Zamawiający nabywa przedmiot zamówienia od Wykonawcy  w asortymencie dopuszczonym                           do obrotu.

§ 2

1.Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Rehabilitacji w ilości  i asortymencie podanym                      w załączniku do umowy.

2.Strony ustalają, że miejscem odbioru sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Rehabilitacji jest Oddział Rehabilitacji Dziennej.

3.Towar dostarczony będzie w uzgodnionych opakowaniach, które powinny mieć oznaczenia fabryczne tzn. nazwę wyrobu, nazwę i adres producenta, numer katalogowy.

4.Przyjęcie towaru musi być poprzedzone sprawdzeniem ilościowo – asortymentowym towaru, którego dokona Pracownik Magazynu.

5.Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Rehabilitacji nastąpi własnym transportem  na koszt  i ryzyko Wykonawcy.

6.Wykonawca udzieli ……..min 24 m ce gwarancji na dostarczony sprzęt medyczny dla potrzeb Oddziału Rehabilitacji licząc od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

.

§ 3

Wartość umowy netto i brutto – zawiera należny podatek VAT wynosi;

Pakiet nr I

Netto		………………… PLN

Brutto		………………… PLN

Słownie; ……………………………………….

Cena przedmiotu umowy obejmuje w szczególności;

- koszty sprzedaży z uwzględnieniem wymaganych podatków, opłat  i należności celnych                                   (cło w przypadku sprowadzenia przedmiotu zamówienia z krajów spoza Unii Europejskiej)

- koszty uzyskania wymaganych przepisami powszechnie obowiązujących certyfikatów, zezwoleń, licencji, atestów i innych dokumentów niezbędnych do obrotu przedmiotem umowy.

- faktura musi zawierać następujące elementy; numer serii, data ważności numer katalogowy,

- jeżeli faktura nie będzie zawierała, numerów serii, daty ważności  czy też numeru katalogowego zamawiający ma prawo wstrzymać  się z zapłatą należności objętej fakturą do czasu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury,

§ 4

1.Zapłata za otrzymany sprzęt medyczny dla potrzeb Oddziału Rehabilitacji nastąpi  na podstawie faktury  VAT poleceniem przelewu  na konto wykonawcy w ciągu ………. dni min (60 dni) od daty otrzymania faktury.

2.Zamawiający zaleca wysyłanie faktur w formacie PDF w wersji elektronicznej na adres faktury.ez@sccs.pl.

§ 5

Wykonawca zapłaci kupującemu karę umowną:

1.	za opóźnienie w wykonaniu dostawy 50,00 złoty brutto za każdy dzień opóźnienia  w wykonaniu przedmiotu umowy.

2.	za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z winy  Wykonawcy 10 % wartości umowy brutto.

3.	Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

4. Do końca obowiązywania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w części lub w całości w przypadku nienależytego wykonania umowy.

5. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wartości umowy brutto.

§ 6

- Zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy mogą wystąpić jedynie w formie pisemnej.

- W przypadku gdy z przyczyn niezawinionych przez Dostawcę nie jest możliwe dostarczenie produktu stanowiącego przedmiot umowy (wg nazwy handlowej) Dostawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o tym fakcie i wyjaśnić w/w niemożliwość. Zamawiający ma prawo oceny wyjaśnienia dostawcy i stosownie do tej oceny może zażądać bądź dostarczenia przedmiotu umowy bądź dostarczenia towaru posiadającego takie same jak przedmiot umowy lub lepsze parametry techniczne.

§ 7

W przypadku braku dostawy przedmiotu umowy w wymaganym umową czasie Zamawiający ma prawo zakupu przedmiotu umowy lub towaru równoważnego od pomiotu trzeciego w niezbędnym dla siebie zakresie ilościowym, a Dostawca pokrywa różnicę w cenie zakupu jeżeli będzie ona wyższa niż określona w niniejszej umowie.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 9

Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w sądzie powszechnym właściwym miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

W związku z przepisem art. 4 c ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Zamawiający/Zleceniodawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.

§ 11

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

WYKONAWCA									ZAMAWIAJĄCY

SPRAWA NR 98/EZ/22

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ZGODNIE Z ART. 7 USTAWY                                        Z DNIA 13 KWIETNIA 2022 R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO (DZ. U. Z 202r  poz. 835)

Jako Wykonawca: …………………………………………… (należy podać nazwę wykonawcy) ubiegający                                 się o ww. zamówienie publiczne oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania                                 na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2022 r. poz. 835)

…………………………………………….

Podpis Wykonawcy